Group: VLSI 1

Θέμα 1.

Α) Για στατική CMOS λογική η δυναμική κατανάλωση ισχύος έχει 2 συνιστώσες:

Pdynamic = Pswitching + Pshort-circuit που είναι η ισχύς μεταγωγής και η

ισχύς βραχυκυκλώματος (σελ. 184)

Pswitching = a C VDD2 f

Η συνολική χωρητικότητα φορτίου για αυτό το κύκλωμα είναι:

Για τις στατικές πύλες NAND & NOR είναι 4 χωρητικότητες πύλης Cg, για τις AND & OR

είναι 6 Cg    (= 4 + 2 πύλες τρανζίστορ του αντιστροφέα), άρα συνολικά 5 * 6 + 2 * 4 = 38

Cg       (38 χωρητικότητες φορτίου εισόδου πύλης).  (σελ. 9-12)

Για την έξοδο είναι όπως αναφέρει η εκφώνηση 100 Cg.

Συνεπώς η συνολική χωρητικότητα που οδηγείται στο στατικό αυτό κύκλωμα είναι:

138 Cg.

Εμπειρικά ο παράγοντας μεταγωγής α είναι ίσος με περίπου 0,1 για δομές στατικής λογικής CMOS.  (σελ. 184), αλλά αφού είναι τα σήματα σε 1 κατά πιθανότητα 0,5, θεωρούμε αυτό σαν παράγοντα μεταγωγής.

Ένας αποδεκτός μέσος όρος ισχύος βραχυκυκλώματος είναι ίσος με το 10% της ισχύος

Μεταγωγής. (σελ. 186)

Συνεπώς η συνολική δυναμική ισχύς είναι ίση με:

Pdynamic = Pswitching + Pshort-circuit = 1,1 * 0,5 * 138 Cg * VDD2 * f = 75,9 Cg * VDD2 * f

Β)   Για τις δυναμικές πύλες NAND & NOR είναι 3 χωρητικότητες πύλης Cg, για τις AND & OR

είναι 5 Cg    (= 3 + 2 πύλες τρανζίστορ του αντιστροφέα), άρα συνολικά 5 * 5 + 2 * 3 = 31

Cg      ( 31  χωρητικότητες φορτίου εισόδου πύλης).  (σελ. 340-341)

Άρα Pdynamic = 1,1 * a C VDD2 f = 1,1 * 0,5 * 31 Cg * VDD2 * f = 17,05 Cg * VDD2 * f

Άρα η δυναμική λογική καταναλώνει αρκετά λιγότερη ενέργεια από την στατική λογική

CMOS.

Θέμα 2.

Α)  Ο ηλεκτρικός φόρτος μονοπατιού είναι H = C1/C = 1.     (σελίδες 156, 163-166)

Ο λογικός φόρτος για κάθε πύλη είναι: NAND 3 εισόδων = 5/3,

NOR 2 εισόδων = 5/3, (σύμφωνα με πίνακα 4.2), άρα ο λογικός φόρτος

Μονοπατιού είναι G = 5/3 * 5/3 * 5/3 = 125/27

Ο φόρτος διακλάδωσης μονοπατιού είναι B = 4 * 2 = 8 (αφού η 1η διακλάδωση

βλέπει 4 ίσα φορτία και η 2η 2 ίσα φορτία).

Συνεπώς ο φόρτος μονοπατιού είναι:  F = GBH = 125/27 * 8 * 1 = 1000/27,

Ο βέλτιστος φόρτος σταδίου για 3 στάδια είναι Cbest=3√1000/27

Ίσον περίππου με 3,333.

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.3 η συνολική παρασιτική καθυστέρηση μονοπατιού

είναι:   Dparasitic =  2 * 3 + 2 = 8  και η συνολική ελάχιστη καθυστέρηση

μονοπατιού είναι Delay = 3 * 3,333 + 8 = 18 σε μονάδες τ.

Β)    Ο ηλεκτρικός φόρτος μονοπατιού είναι H = C1/C = 125.   (σελίδες 156, 163-166)

Άρα ο συνολικός φόρτος μονοπατιού είναι

F = GBH = 125/27 * 8 * 125 = 4629,63

Άρα η ελάχιστη καθυστέρηση με 3 στάδια είναι (σελίδα 165) :

D = 3 F1/3 + Dparasitic = 3 * 4629,630,33 + 8 ίσον περίππου με 58 μονάδες τ.

Γ)    Ο βέλτιστος φόρτος σταδίου για 3 στάδια είναι Cbest=3√4629,63

Ίσον περίππου με 16,666, που είναι και οι χωρητικότητες των εισόδων Χ και Υ.

Δ)    Η πύλες NAND στο Α και η 2η με Cx μπορούν να αντικατασταθούν με 2 NAND,

των 2 εισόδων, η κάθε μία. Τότε τα μεγέθη υπολογίζονται ως παρακάτω:

H = C1/C = 125.  G = 4 * 4/3 * 5/3 = 80/9. B = 8 (αφού οι διακλαδώσεις δεν

αλλάζουν, και όπου δεν έχει διακλαδώσεις πολλαπλασιάζεται επί  1). Άρα:

F = GBH = 80/9 * 8 * 125 = 8888,89

Dparasitic =  4 * 2 + 2 = 10

Άρα η ελάχιστη καθυστέρηση με 5 στάδια είναι (σελίδα 165) :

D = 5 F1/5 + Dparasitic = 5 * 8888,890,2 + 10 ίσον περίππου με 40,8 μονάδες τ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε την τελευταία NOR σε NAND 2 εισόδων και

να προσθέταμε στάδια με αντιστροφείς στο τέλος  (σελίδα 167). Η κλασική

λύση της εξίσωσης 4.43 με παρασιτική καθυστέρη του αντιστροφέα = 1,

μας δίνει ρ=3,59 . άρα τα βέλτιστα συνολικά στάδια είναι:

Ν = log ρ F = log ρ 4629,63 = 6,6, άρα N – 3 = 3,6 στάδια αντιστροφέων

που στρογγυλεύεται στο 4 για να έχουμε το ίδιο λογικό αποτέλεσμα.

Η καθυστέρηση του νέου μονοπατιού είναι (εξίσωση 4.42) :

Delay = N * F1/N + 8 +  (N – n1) pinv = 7 * 4629,631/7 + 8 + 4 =

= 35,37 μονάδες τ. (έναντι 58 μονάδων τ του ερωτήματος Β))

ΘΕΜΑ 3.

ΘΕΜΑ 4.

Λύσεις Θεμάτων Ιανουάριος 2021 – Covid.

Η τελευταία εξίσωση είναι λάθος! Πρέπει να υπολογίσετε το

D = NNF + P = 66512000 + 11 = 64 τ περίππου (αφού είναι 6 στάδια πυλών από την είσοδο μέχρι την έξοδο τώρα σε αυτό το σχέδιο, κοίτα παραπάνω)

Βλέπουμε δηλαδή ότι η προκωδικοποίηση μας παρέχει λιγότερο κάπως delay (καθυστέρηση)

Σημείωση: Το θέμα 2 δεν μας ζητούσε αθροιστή παράκαμψης κρατουμένου, carry-skip adder, αλλά σας το δίνω και αυτό αφού είναι πιθανή ερώτηση. Οι τρείς πολυπλέκτες στο κύκλωμα Μ(i) χρειάζονται για να φτιάξουν PG φέτες των 3 Bit από αυτές του ενός bit που μας διαθέτει η άσκηση. Τα νούμερα παρακάτω της καθυστέρησης μπορεί και να είναι λάθος, σε κάθε περίπτωση παίρνουμε 2-3 δείγματα μονοπατιών από carry-in -> carry-out, data-in -> data-out, και από data-in -> carry-out.

Τα υπολογισμένα νούμερα στο 2.0.β μπορεί και να είναι λάθος.

Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε την φιλοσοφία της σημείωσης στη λύση του προηγούμενου ερωτήματος (carry-skip adder).