Νωπογραφία – fresco

Επιφάνια εφαρμογής

Οι επιφάνειες γενικά θα πρέπει να είναι καθαρές και σχετικά απορροφητικές στην υγρασία.

Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πρώτο χέρι κλασικού σοβά, σε κεραμικό – πήλινο κεραμίδι, κεραμικό πλακάκι δαπέδου, πλάκα τσιμέντου.

Πριν εφαρμόσουμε το μίγμα θα πρέπει να βρέξουμε μέχρι να απορροφήσει το νερό η επιφάνια πολύ καλά και στο εσωτερικό της .

Προετοιμασία υλικών

Άμμος ποταμίσια ή λατομείου κοσκινισμένη με κόσκινο τρύπας περίπου 3mm X 3mm  .

Ασβέστη όσο το δυνατών ποιο παλιό (να έχει περάσει αρκετός καιρός που έχει σβηστεί).

Οι αναλογίες 1 προς 1 με ένα από τα δύο υλικά να ξεπερνά το άλλο στην ποσότητα ανάλογα τις συνθήκες και το πάχος της επίστρωσης του μίγματος ή τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος .

Χρωστικές- οξείδια

Τα χρώματα τα προετοιμάζουμε με ασβεστόνερο (το νερό που έχει κάτσει ο ασβέστης)

Η πυκνότητα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τρέχει μια σταγόνα μετά το ανακάτεμα με το πινέλο ακουαρέλας.

Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμόζουμε με μυστρί σοβαντίσματος σε πάχος από 3 μέχρι 6 mm πιέζοντας ελαφρός και αφήνοντας την κρέμα του ασβέστη στην επιφάνια.